CT方舱参数

1、底座：采用10#槽钢作支撑+20mm钢板+铅板+设备底座+地面pvc地胶；

2、顶面/墙面：

2.1、外部50mm夹心彩钢板，隔音、保温、防火、防水处理、防潮；

2.2、主龙骨采用60*80加厚方钢管，副龙骨40*60*12厚方钢管；

2.3、铅板防护层；

2.4、装饰衬板（防潮，防火）；

2.5、装饰面板（高档铝塑板、颜色可选 ）室内面；

3、内置线路（至少配备）：机房配电柜操作室配电柜（2项，3项电）电路桥梁，照明（灯、线、开关）紫外线消毒灯2个，12个5孔插座，电话/网线及插孔，设备线路（根据设备要求配置）弱电箱，喊话装置，急停装置，防护线路，空调线路（机房3P空调，操作室1.5P空调）；

4、机房电动平移门1樘、铅玻璃观察窗1套、操作室铅门1樘、操作间普通门1樘；

5、产品满足CT机房验收标准；

6、外观设计根据院方要求个性化定制；

7、投标人结合医院实际提供产品详细方案（自行勘探现场）；

8、质保期≥1年。