自动组织脱水机 设备参数

1、采用≥10 寸彩色液晶触摸屏作为用户界面，全中文

2、环保：组织处理系统呈封闭状态，无污染气体外泄，符合环保要求

3、处理标本采用标本不运动，试剂运动模式

4、定时功能：可按星期设定任意一天组织脱水完成时间

5、具有断电保护功能

6、组织处理程序≥10套，供用户设置和选择使用

- #7、气体压力转换装置：由一个机械结构装置完成，避免了电磁阀引起的高故障

- 率

- #8、多重安全保护功能：光学传感器感知最高液平面，提示和停止运行保护功能

#9、具备磁力搅拌功能

10、工作结束有声音和屏幕提示

11、每次可处理有序排列标准包埋盒≥200个

12、试剂瓶数量≥12个

13、蜡缸数量≥3个，工作缸数量：1个

#14、工作室容积≥6L，试剂瓶容积≥4L

15、工作室温度：介质为溶剂时温度为0℃-45℃，介质为石蜡时温度为58℃-70℃，可调

16、蜡缸温度：58℃-70℃，可调

17、石蜡融化时间≤3小时

18、浸浴设定时间:0~5 小时，可调

19、进液时间：1-5min；排液时间：1-5min，可调

20、供货周期小于一个星期

21、质保不小于一年